审批文号：深行审投资环字[2024]006号 审批意见： 一、同意石家庄澳腾油脂有限公司年产3000吨食用动物油脂技术改造项目建设，项目代码2404-130128-89-02-663927。 二、该项目必须严格落实环境影响报告表所提各项环保措施，确保各种污染物长期稳定达标排放。 1.废气： 本项目废气主要为炼油、油渣分离工序产生的油烟，炼油、油渣分离、脱酸、 脱臭工序产生的有组织臭气浓度，天然气导热油炉产生的二氧化硫、氮氧化物、 颗粒物、烟气黑度。炼油、油渣分离产生的废气经集气管道收集后通过静电油烟净化器处理，处理后与脱酸、脱臭废气共同经1套活性炭吸附装置处理，处理后经过1根15m排气筒（DA001）排放，油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2 小型饮食业单位的油烟最高 允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准限值；2t/h 天然气导热油炉产生的废气经低氮燃烧器处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放，废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)中表1大气污染物排放限值要求；0.5t/h 天然气导热油炉产生 的废气经低氮燃烧器处理后，由1根 15m 高排气筒（DA003）排放，废气排放执行《锅炉大气污染物排放标 准》(DB13/5161-2020)中表1大气污染物排放限值要求。 本项目原料和产品储运过程中采用的措施：生脂在冷库内为密闭保存，无异味外溢。无组织臭气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）中表 1 二级 恶臭污染物新扩改建厂界标准限值要求 2.废水 改建项目生活污水由排放到防渗旱厕改造为排入化粪池，废水量增加 0.2m3 /d，定期清掏用作农肥。蒸汽发生器用水自然蒸发损耗，循环水定期补充， 不外排。 3.噪声 本项目噪声为机械设备运行时产生的噪声，采取低噪声设备，采取基础减振、风机进出口软连接、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声 排放标准》 （GB12348-2008）表 1 中 2 类标。 4.固废 本项目产生的固废为废包装物、废油饼、废白土、废活性炭、废油、废导热油、检测废液及废试剂瓶、脂肪酸以及生活垃圾。本项目产生的废导热油、检测废液、废试剂瓶属于危险废物。废导热油、检测废液、废试剂瓶集中收集后暂存至危废间，定期交由有资质单位处置。废包装物、废油饼、脂肪酸、废油、废白土均集中收集后外售。生活垃圾由环卫部门定期清运。废活性炭交由厂家回收综合利用。 三、项目建设应严格执行“三同时”管理制度。项目竣工完成环境保护验收后，方可正式投入生产。本项目环评文件经批准后，建设内容、规模等发生变化的，应当在调整前重新报批环评文件。 四、该项目日常监管工作由石家庄市环境保护局深泽县分局负责。 公 章 2024年5月30日