审批文号：深行审投资环字[2024]009号 审批意见： 一、同意石家庄市深泰化工有限公司制剂生产设备及加工设备技改建设项目建设，项目代码2404-130128-89-01-876317。 二、该项目必须严格落实环境影响报告表所提各项环保措施，确保各种污染物长期稳定达标排放。 1.废气： 本项目废气为乳油生产线、水乳生产线、悬浮剂生产线产生的粉尘及有 机废气，产线非密闭环节均设有集气罩收集废气，收集后引至一套过滤棉+ 两级活性炭吸附设施处理，尾气处理达标后经15m 高排气筒DA002排放，非甲烷总烃、二甲苯执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他标准，TVOC、颗粒物《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB04554-93）表2 标准；胶饵剂生产线、水分散颗粒剂生产线、可湿性粉剂生产线粉剂加工及包装过程中产生的少量粉尘，产线非密闭环节均设有集气罩收集废气，收集后引至一套布袋除尘器处理，尾气处理达标后经15m高排气筒DA001排放，颗粒物排放浓度执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1标准。 工艺生产过程中未被收集的非甲烷总烃、二甲苯、甲醇、颗粒物以无组织形式排放，非甲烷总烃、二甲苯、甲醇厂界无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值。颗粒物执行《大气污染物综合排放》（GB16297-1996）表2标准，恶臭《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准 2.废水 项目复配生产，清洗后的溶液留待下次生产使用，无清洗外排水；生产 过程中夹套升温用热水及冷却水为循环用水，不存在外排水；软水制备废水厂区泼洒，不外排。职工生活用水用于厂区地面泼洒；厕所为防渗旱厕，定期进行清掏。本项目无新增外排水产生。 3.噪声 本项目噪声为分散剪切釜、造粒机、超细粉碎机、60L砂磨机 及尾气治理设施风机等设备噪声，通过采取采取将噪声设备 置于厂房内，基础减震等措施降噪后，厂《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间不工作。 4.固废 项目产生的固废一类为危险废物，包括废内包材料、实验室检测废液、废抹布、废墩布、废手套、废活性炭、废污泥、废布袋、除尘灰、化验废物，产生的危险废物暂存厂区现有危废间内，并按危险废物相关处置标准要求，交由有资质单位进行处置；另一类为一般固废，包括职工生活垃圾及软水制备产生的废活性炭、废渗透膜，收集后统一交由环卫部门处理。 三、项目建设应严格执行“三同时”管理制度。项目竣工完成环境保护验收后，方可正式投入生产。本项目环评文件经批准后，建设内容、规模等发生变化的，应当在调整前重新报批环评文件。 四、该项目日常监管工作由石家庄市环境保护局深泽县分局负责。 公 章 2024年6月7日